TMVS-1自动转塔数显显微硬度计

TMVS-1型自动转塔数显显微硬度计采用大示屏LCD显示，菜单式结构，选择硬度标尺HV或HK，硬度值相互转换，物镜/压头自动切换，测试结果和数据处理自动储存，也可通过打印机输出，RS-232接口与计算机连网。

适用范围
热处理、碳化、淬火硬化层，表面覆层，钢，有色金属，微小及薄形零件等。

技术数据

| 试验力 | 10g (0.098N）、25g (0.245N)、50g (0.49N)、100g (0.98N )、 200g (1.96N)、300g (2.94N)、500g (4.9N)、1000g (9.8N) |
| --- | --- |
| 转换标尺 | 洛氏、表面洛氏、布氏 |
| 最小测量单位 | 0.031μm |
| 总放大倍数 | 100X（观察,）400X（测量） |
| 数据输出 | 内置打印机和RS-232接口 |
| 加荷控制 | 自动（加荷、保荷、卸荷） |
| X-Y测试台 | 尺寸:100×100mm 最大移动:25×25mm |
| 仪器重量 | 25kg |
| 试件最大高度 | 85mm |
| 电源 | AC220V±5%，50~60Hz |
| 执行标准 | GB/T4340.2国家标准 JJG151检定规程 |
| 标准配件 附件 | 物镜40x、10x，显微压头，数显测量目镜10x，标准硬度块，薄形试台、圆柱体试台、平口试台，水平仪，电源线，辅助工具等 |